| Зо- на | Поз. обозна- чение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конденсаторы |  |  |
|  | C1 | 0603 – X7R – 16 В – 1 мкФ | 1 |  |
|  | C2 | 0603 – X7R – 50 В – 0,1 мкФ | 1 |  |
|  | C3–C5 | 0603 – C0G – 50 В – 0,01 мкФ | 3 |  |
|  | C6 | 0603 – C0G – 50 В – 56 пФ ±2% | 1 |  |
|  | C7 | 0603 – C0G – 50 В – 91 пФ ±2% | 1 |  |
|  | C8–C10 | 0805 – X7R – 10 В – 10 мкФ | 3 |  |
|  | C11 | 0603 – C0G – 50 В – 56 пФ ±2% | 1 |  |
|  | C12–C18 | 0603 – X7R – 50 В – 0,1 мкФ | 7 |  |
|  | C19 | 0805 – X7R – 10 В – 10 мкФ | 1 |  |
|  | C20–C23 | 0603 – X7R – 50 В – 0,1 мкФ | 4 |  |
|  | C24 | 0805 – X7R – 10 В – 10 мкФ | 1 |  |
|  | C25–C27 | 0603 – X7R – 50 В – 0,1 мкФ | 3 |  |
|  | C28 | 0805 – X7R – 10 В – 10 мкФ | 1 |  |
|  | C29–C36 | 0603 – X7R – 50 В – 0,1 мкФ | 8 |  |
|  | C37 | 0805 – X7R – 10 В – 10 мкФ | 1 |  |
|  | C38–C45 | 0603 – X7R – 50 В – 0,1 мкФ | 8 |  |
|  | C46 | 1206 – X7R – 25 В – 10 мкФ | 1 |  |
|  | C47 | 0603 – X7R – 50 В – 0,1 мкФ | 1 |  |
|  | C48 | 1206 – X7R – 10 В – 22 мкФ | 1 |  |
|  | C49 | 1206 – X7R – 25 В – 10 мкФ | 1 |  |
|  | C50 | 0603 – X7R – 50 В – 0,1 мкФ | 1 |  |
|  | C51 | 1206 – X7R – 10 В – 22 мкФ | 1 |  |
|  | C52 | 1206 – X7R – 25 В – 10 мкФ | 1 |  |
|  | C53 | 0603 – X7R – 50 В – 0,1 мкФ | 1 |  |
|  | C54 | 1206 – X7R – 10 В – 22 мкФ | 1 |  |
|  |  | Микросхемы |  |  |
|  | D1 | 1508ПЛ8Т АЕЯР.431320.596ТУ | 1 |  |
|  | D2 | 1887ВЕ7Т АЕЯР.431280.910ТУ | 1 | Корпус 4203.64-2 |
|  | D3 | SN74LVC125APWR (Texas Instruments) | 1 |  |
|  | D4 | SN74AHCT1G125DBVR (Texas Instruments) | 1 |  |
|  | D5 | TPS62163DSGR (Texas Instruments) | 1 |  |
|  | D6 | TPS62162DSGR (Texas Instruments) | 1 |  |
|  | D7 | TPS62161DSGR (Texas Instruments) | 1 |  |
|  | F1 | Предохранитель 1206 – 0,5 А | 1 |  |
|  | G1 | Генератор ГК361-ТК-02 (480 МГц, LVDS) | 1 | Не устанавл. Не подтвержд. |
|  |  | Индуктивности |  |  |
|  | L1 | 0603 – 51 нГн ±2%, Q ≥ 30 (50 МГц) | 1 |  |
|  | L2–L4 | Фильтр помехоподавляющий 0603 – 600 Ом/100 МГц, Rdc ≤ 0,1 Ом, 1 А | 3 |  |
|  | L5, L6 | 0603 – 200 нГн ±2%, Q ≥ 30 (50 МГц) | 2 |  |
|  | L7 | 0603 – 51 нГн ±2%, Q ≥ 30 (50 МГц) | 1 |  |
|  | L8–L10 | Дроссель 4020 – 2,2 мкГн, Iнас ≥ 1,5 А | 3 |  |
|  |  | Резисторы |  |  |
|  | R1 | 0603 – 0,063 Вт – 10 кОм ±5% | 1 | Не устанавл. |
|  | R2 | 0603 – 0,063 Вт – 49,9 Ом ±1% | 1 |  |
|  | R3, R4 | 0603 – 0,063 Вт – 0 Ом | 2 | Не устанавл. |
|  | R5 | 0603 – 0,063 Вт – 10 кОм ±5% | 1 |  |
|  | R6 | 0603 – 0,063 Вт – 100 Ом ±1% | 1 |  |
|  | R7–R9 | 0603 – 0,063 Вт – 10 кОм ±5% | 3 |  |
|  | R10 | 0603 – 0,063 Вт – 100 кОм ±5% | 1 |  |
|  | R11, R12 | 0603 – 0,063 Вт – 7,15 кОм ±0,1% | 2 |  |
|  | R13–R24 | 0603 – 0,063 Вт – 100 кОм ±5% | 12 |  |
|  | R25–R27 | 0603 – 0,063 Вт – 49,9 Ом ±0,1% | 3 |  |
|  | R28–R43 | 0603 – 0,063 Вт – 100 кОм ±5% | 16 |  |
|  | R44 | 0603 – 0,063 Вт – 49,9 Ом ±0,1% | 1 |  |
|  | R45 | 0603 – 0,063 Вт – 5,76 Ом ±1% | 1 |  |
|  | R46, R47 | 0603 – 0,063 Вт – 866 Ом ±1% | 2 |  |
|  | R48–R67 | 0603 – 0,063 Вт – 10 кОм ±5% | 20 |  |
|  | R68–R71 | 0603 – 0,063 Вт – 33 Ом ±5% | 4 |  |
|  | R72–R75 | 0603 – 0,063 Вт – 10 кОм ±5% | 4 |  |
|  | R76 | 0603 – 0,063 Вт – 1 кОм ±5% | 1 |  |
|  | R77 | 0603 – 0,063 Вт – 100 кОм ±5% | 1 |  |
|  | R78 | 0603 – 0,063 Вт – 47 кОм ±5% | 1 |  |
|  |  | Переключатели |  |  |
|  | S1 | Переключатель DIP, 1 секция | 1 |  |
|  | S2 | Переключатель DIP, 8 секций | 1 |  |
|  | S3 | Переключатель DIP, 4 секции | 1 |  |
|  | S4 | Кнопка тактовая 6×6 мм | 1 |  |
|  | VD1 | Диод Шоттки SS34 (SMA) | 1 |  |
|  |  | Соединители |  |  |
|  | X1 | Вилка PLD-6 (штыревая 2×3, шаг 2,54) | 1 |  |
|  | X2 | Вилка PLS-2 (штыревая 1×2, шаг 2,54) | 1 |  |
|  | XW1, XW2 | Розетка SMA, торцевая (Samtec SMA-J-P-H-ST-EM1) | 2 |  |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер докум. | Входя- щий номер сопрово- дитель- ного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- ненных | заме- ненных | новых | анну-лиро- ван- ных |  |  |  |  |  |